[image: image2.png]NICE Q!=c|




[image: image2.png]

	주차 내부 망분리 사업
제안요청서(RFP)


2025. 08
[image: image1.png]NICE Q!=c|





	본 제안요청서는 QoS 도입 제안서 작성을 위해 제공하는 것으로 그 외의 목적으로 사용할 수 없으며, 타사 등에 배포할 수 없습니다.


1. 사업명 : 주차 내부 망분리 사업
2. 일반
1. 회사명 : NICE인프라㈜

- 세부사항은 홈페이지 참조(www.niceinfra.co.kr)
나. 제안 자격 : 하기 요건에 만족하는 사업자
- 접수 마감일 기준으로 NICE그룹(계열사 포함) 및 국가기관 또는 지방자치단체의 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자
- 최근 3년 이내에 본 제안 분야 구축 수행 실적이 있는 사업자
3. 사업 목적 및 계획 일정
1. 사업 목적 : 
1) 주차 서비스 트래픽 경로 분리로 타 서비스 영향 최소화
2) 주차 서비스 인프라 안정성 강화
2. 추진 계획(안)
	구분
	일정
	비고

	사전 준비
	~‘25년 07월
	사전 조사

	사업자 선정
	~’25년 08월
	입찰 공고, 품의 및 계약

	사업 수행
	~’25년 10월
	시스템 구축 및 운영

	사업 종료
	~‘25년 10월말
	검수(진행 상황에 따라 일정 변경 될 수 있음)


4. 제안 장비
1. 방화벽 4대
· 추가 제품 : 10G SFP GBIC 2개, 10G SFP 광케이블 20M 2개
· 시큐아이/엑스게이트/포티넷 社 제품에 한하여 제안
· 와일드 카드 도메인 주소에 대한 FQDN 기능을 제공하는 제품 우대 선정
· H/W 성능

	항목
	A제품군 성능
	B제품군 성능
	비고

	도입 수량
	2
	2
	

	CPU
	4Core 이상
	4Core 이상
	

	MEM
	16GB 이상
	8GB 이상
	

	DISK 용량
	Log 1TB 이상
	Log 1TB 이상
	

	방화벽 처리 속도
	20Gbps 이상
	10Gbps 이상
	

	동시 세션 처리 수
	7,000,000세션 이상
	4,000,000세션 이상
	

	인터페이스
	UTP/SFP 1G 6port 이상
광 SFP 10G 2port 이상
	UTP/SFP 1G 6port 이상
	SFP 포트 필수

	전원 공급
	이중 전원
	이중 전원
	


2. 웹방화벽 2대
· 펜타시큐리티/모니터랩 社 제품에 한하여 제안
· H/W 성능

	항목
	성능
	비고

	CPU
	6Core 이상
	

	MEM
	16GB 이상
	

	DISK 용량
	Log 1TB 이상
	

	HTTPS 처리량
	2Gbps 이상
	

	CPS/TPS(HTTPS 기준)
	8,000/50,000건 이상
	

	인터페이스
	UTP/SFP 1G 4port(2pair) 이상
	

	전원 공급
	이중 전원
	


3. L4 스위치 2대
· 추가 제품 :  1G SFP GBIC 2개, 1G SFP 광케이블 20M 2개
· 파이오링크/F5 社 제품에 한하여 제안
· H/W 성능
	항목
	성능
	비고

	MEM/SSD
	16GB 이상
	

	L4 처리 속도
	5Gbps 이상
	

	동시 처리 세션 수 
	최대 15,000,000 이상
	

	CPS
	최대 500,000 CPS 이상
	

	인터페이스
	UTP/SFP 1G 4port 이상
	SFP 포트 필수

	전원 공급
	이중 전원
	


5. 공통 요건
가. 제안 방식
- 본 사업 제안 시 방화벽, 웹방화벽, L4스위치에 대해 Turn-Key(3개 제품), 2개 또는
1개 제품 제안이 모두 가능함
- 2개 제품 이상 제안 시 각 제품에 대한 가격 명시 필수, 합산 견적 X
나. 운영 관리 부문
- 대형 레퍼런스 사이트에서 1년 이상 이슈 없이 운영 중인 안정된 OS 제공
- 시스템 운영 관련 기술교육 및 매뉴얼 제공
- 구축 종료 후 무상유지보수 기간에 패치(신규 포함) 발생 시 자원 구성 및
  재 할당 등 관련 작업 지원
- 제품 도입 후 5년안에 EOS(End of Service)되지 않는 제품 제공

      다. 정보보안 부문(공통)
         - 관리자 IP 설정 통제가 가능한 장비 
 - NTP 시간 동기화 가능한 장비
- 감사 로그 및 시스템 로그를 전송, 저장 가능한 장비
4. 제출 서류 및 제안서 제출
   가. 제안사 소개자료 1부

- 회사 소개, 최근 3년간 재무상태, 조직체계 및 인원 현황(본 제안 분야 위주)

- 주요 사업분야 및 보유기술 현황, 제안 분야 최근 3년간 수행 실적

- 기타(제안사가 제시하고 싶은 내용 기술)
나. 제출 서류 접수 마감
       - 2025년 8월 20일(수) 오후 16시
   다. 제출 서류 및 제출 방법
       - 제출 서류 : 가격 제안서(견적서) 1부, 제안사 소개자료 1부 : 별도 밀봉하여 제출
       - 제출 방법 : 본사 방문 제출
         경영지원실 이준우 매니저(02-2122-5432, ljwsm5@niceinfra.co.kr)
계약 조건 및 범위 등 IT 관련 문의 : 
IT운영실 곽준원 팀장(02-2122-5551, whitezero78@niceinfra.co.kr)
5. 사업자 선정 결과 안내
- 제출 서류 마감 후 사업자 선정 결과 통보
- 내부 사정에 따라 일정 변경될 수 있으며, 선정 결과는 개별 통보 예정
6. 유의사항
□ 접수된 제안 서류 등은 당사가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약 조건
의 일부로 간주 함

  □ 본 제안과 관련된 모든 정보는 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 보안사항을 철저히 준수

및 제안 이외의 용도로 사용할 수 없음

  □ 계약 체결 후에도 제안 서류 등의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 

충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임을 져야 함

  □ 사업자 선정은 당사가 정한 기준 및 절차에 따라 평가하여 우선협상대상자를 선정하며, 제안

사는 당사의 평가 절차 및 결과에 이의를 제기할 수 없음

  □ 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않으며, 제안사가 제안 서류 등을 제출 할 경우

본 사업에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않겠다는 의사표시로 간주 함

  □ 당사와 제안사간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생한 제안사의 어떠한 채무에 대해서

도 당사는 책임지지 않음.  끝.
[image: image3.png]


